Приложение №1

к договору _____/19/ОАО от ____/___/2019

Техническое задание

На выполнение строительных работ по устройству металлической перегородки в цехе сушки молока, расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

- Объём работ: требуется выполнить работы по устройству металлической перегородки в осях А-Д осей 22-24 согласно технического задания (общий объём работ по металлу составляет 8,6 по схеме №1 + 5,46 по схеме №2 + 1 устройство фахверка для крепления ограждающих конструкций по оси А к существующей колонне = Итого: 15 тонн металла, площадь монтируемого профлиста, составляет 600 м2.). Все материалы, за исключением профлиста, технику и механизмы предоставляет подрядчик. Профлист складирован на территории заказчика.

- Техническая документация и спецификация работ представлена ниже:

Рис.1. Схема №1 расположения стоек перегородки на отм.+0.000.

Рис.2. Детали узлов к схеме №1.

Рис.3. Техническая спецификация металлопроката к схеме №1

Рис.4. Ведомость элементов к схеме №1

Рис.5. Схема №2 расположения дополнительных стоек перегородки на отм.+0.000.

Рис.6. Детали узлов к схеме №2.

Рис.7. Техническая спецификация металлопроката к схеме №2

Рис.8. Ведомость элементов к схеме №2

Рис.9.Требования и примечания для выполнения работ.

Рис.10. Общий вид металлической перегородки.

- Существующие конструкции: на траектории монтируемого ограждения находится часть существующих конструкций сушильного аппарата, а также трубопроводы сервисных сред – все коммуникации требуется обойти по согласованию с заказчиком.

- Заключительные работы, приёмка работ: Смонтированная перегородка должна быть ровной, в последующем после окончания монтажа новой сушки перегородка будет ограждена сэндвич панелями. Металлокаркас должен быть качественно окрашен в белый цвет. Выполнить изолирование всех щелей посредством монтажной пены.

- Условия проведения работ:

- стеснённые условия

- приветствуется круглосуточный режим и только когда производственное оборудование цеха сушки остановлено

- на площадке монтажа перегородки работает организация по монтажу нового сушильного оборудования, все монтажные работы по перегородке требуется выполнять в вечернее и ночное время,  допускается работа в дневное время, но по согласованию с монтажниками оборудования.

- Для точной оценки объёма работ требуется выезд специалистов подрядчика на место монтажа.

- Предоставление КП: КП предоставить в виде таблицы на фирменном бланке.

| ИНН / КПП | _____________ / _____________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие СРО | ________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём, т., м2, м3 | Срок выполнения | Материалы |  | Работы |  | Общая стоимость, руб. с НДС |
|  |  |  | Цена за ед. руб. | Сумма | Цена за ед. руб. | Сумма |  |
| Изготовление и монтаж металлического каркаса | 15 т. |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж профлиста, включая изолирование всех щелей | 600 м2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок расчетов, предоплата |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия гарантии |  |  |  |  |  |  |  |
| Опыт работы, комментарии | Указать Референс лист подобных работ. |  |  |  |  |  |  |

- Срок проведения работ: июль 2019.

Техническое задание составил: _________________Верховцев Н.А.

Заместитель генерального директора

по производству

ОАО "Северное молоко"

Моб:+7-921-830-25-84

Почта: VerkhovtsevNA@milk35.ru

ТЗ согласовано:____________________Муртазаев Х.Х.

ТЗ согласовано:___________________Подрядная организация____________________