Приложение №1

к договору_____/19/ОАО

Техническое задание на выполнение работ реконструкции кровли цеха ЦМП.

- Объем работ, описание существующих конструкций кровли:

Реконструкция существующей кровли цеха ЦМП площадью 900 м2 согласно проекта шрифт 04/18-КР.ГЧ и следующих в данном ТЗ требований заказчика.

В настоящее время кровля над производственными помещениями цеха ЦМП состоит из жб плит, на них постелен пирог (70х г.г.) из изоляционных материалов – так называемая «плоская» кровля, состоящая из гидроизоляции, утепления из керамзита и цементностружечных плит и сверху не менее 5ти слоёв руберойда). В 90е г.г. была выполнена «реновация» путём выполнения деревянного каркаса, смонтированного прямо на существующий пирог и покрытием проф. листом. Фотографии «пирога» и конструкции кровли представлены на фотографиях ниже.

Через кровлю в настоящее время также выполнены проходы воздуховодов размерами не менее 1м.

- Требуется выполнить:

  - Разработать ППР и предоставить график работ.

  - Разработать и показать план разуклонки, как в поперечном направлении (согласно проекта) так и в продольном – его требуется разработать и согласовать с заказчиком.

  - Демонтаж существующего пирога до отметки чистой плиты.

  - Демонтаж керамзита с утилизацией.

  - Демонтаж профлиста. Весь проф. Лист требуется оставить заказчику перевезя его в согласованное место на территории предприятия.

  - Демонтаж деревянной обрешётки, стропил, ферм с утилизацией.

  - Монтаж водосточных воронок с обогревом не менее 6 шт. Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем обогреваемая, 110*450мм.

  - Устройство гидроизоляции во избежание протечек в случае дождя во время работ.

  - Устройство пирога согласно проекта.

  - Утепление и гидроизоляции парапетов на всю высоту до 1 м. (в проекте этого участка нет, необходимо выполнить утепление согласно стандартных решений Технониколь, включая парапетные крышки).

  - Устройство Гидроизоляции опор под оборудование на данной кровле.

- Срок проведения работ: Июнь-Июль 2019г.

- Условия работы:

  - Возможен и приветствуется круглосуточный режим работы.

  - Стеснённые условия

  - Вывоз материалов в согласованное время.

  - Обязательное устройство физического ограждения в местах скидывания материалов с кровли.

  - Выбор места демонтажных работ требуется согласовать с заказчиком по месту.

  - После демонтажа существующих конструкций на время проведения работ требуется обеспечить временное укрытие кровли от осадков во избежание протечек в производственные и складские помещения на всё время проведения работ.

- Требования к подрядчику и выполнению работ:

  - Работы требуется выполнять аккуратно, максимально сохраняя чистоту и целостность существующих конструкций. Мусор должен быть своевременно и незамедлительно вывезен и утилизирован подрядчиком. Подключение к электрическим сетям выполнить по согласованию со службой гл. энергетика завода.

  - При выполнении работ требуется соблюдать правила ТБ и ОТ, характерные для данного вида работ.

  - Весь персонал подрядчика должен быть зарегистрирован на КПП завода согласно своевременно предоставленного заказчику приказа на выполнение данных работ.

  - Все работники должны иметь и использовать спец. одежду и необходимые СИЗ (Каска, светоотражающий жилет, спец. обувь, костюм, защитные устройства лица, органов дыхания и глаз). В противном случае работник незамедлительно будет отстранён от работ. Время простоя в этом случае не будет учитываться.

  - Перед непосредственным проведением работ срок и время должны быть согласованы с заказчиком.

  - Требуется предоставить приказы на ответственных по электробезопасности, пожарной безопасности, проведению работ, по ОТ и ТБ. А также приказа назначенного лица на строительный контроль.

- В КП должна быть следующая информация:

  - Указание стоимости демонтажа и вывоза существующей кровли в м2. Технику и утилизацию мусора включить в работы. Потребуется устройство временных укрывающих материалов, так как производственный процесс внутри здания не должен быть остановлен в момент проведения работ.

  - Указание стоимости монтажа нового «пирога» согласно проекта с устройством разуклонки, Указать стоимость материалов и работ за м2.

  - Указание стоимости работ по устройству парапетов. Указание стоимости материалов и работ за пог.м.

  - Указать стоимость установки водосточных воронок с обогревом. Указать стоимость материалов и работ за шт.

  - Указать стоимость установки аэраторов. Указать стоимость материалов и работ за шт.

  - Указать ИНН/КПП.

  - Указать Наличие СРО.

  - Срок выполнения работ.

  - Срок предоставления гарантии. (минимум 5 лет)

  - Опыт работы на подобных объектах. Референс листы

  - Порядок расчётов, необходимость аванса и его размер.

  - При подаче предложения на тендер строительная компания может предложить 2 варианта коммерческого предложения:

    - На основе заложенных в техническое задание материалов и решений. (обязательное предоставление).

    - На основе альтернативных материалов (проектных решений), позволяющих провести реконструкцию

  - Обязательным условием для рассмотрения предоставляемого КП – подпись ответственного и скан. Предоставление редактируемого варианта также приветствуется, но при обязательном приложении скана оригинала.

  - Учредительные документы, бух баланс и налоговая декларация за последний отчётный период.

  - КП предоставить на фирменном бланке с подписью и печатью в следующем виде:

- Ниже показаны фотографии реконструируемой кровли:

Техническое задание составил: _________________Верховцев Н.А.

Заместитель генерального директора

по производству

ОАО "Северное молоко"

Моб:+7-921-830-25-84

Почта: VerkhovtsevNA@milk35.ru

ТЗ согласовано:____________________Муртазаев Х.Х.

ТЗ согласовано:___________________Подрядная организация____________________