Приложение №1

к договору_____/19/ОАО

Техническое задание на выполнение работ по выводу канализации из водомерного узла и укладке плитки из керамогранита.

- Объем работ:

На территории ОАО «Северное Молоко» зимой 2019 года было построено здание водомерного узла.

Внутри здания выполнен приямок, указанный на рисунке ниже.

Требуется выполнить:

  - Осушение существующего приямка, указанного цифрой 1 на рис. выше.

  - Гидроизоляцию приямка

  - Стяжку с разуклонкой 1% к выходу канализации на площади 15м2.

  - Выполнить укладку плитки из керамогранита на площади 15м2 по всему приямку.

  - Пробурить сквозное отверстие диаметром 110мм в фундаментной плите из нижней точки, ближайшей к сетям наружной канализации, тем самым обеспечивая осушение приямка.

  - Ближайший колодец находящийся в 3х метрах от здания показан на рисунке ниже. Необходимо проложить канализацию от приямка до ближайшего колодца с выполнением всех сопутствующих земляных работ.

  - Трубопровод канализации должен быть выполнен с изоляцией во избежание его промораживания в холодное время года.

  - Требуется также предложение на укладку плитки из керамогранита на участке указанном цифрой 2 площадью 35м2, а также стен приямка площадью 12м2.

Плитку из керамогранита использовать следующую: EURO CERAMIC, керамический гранит Y1GC0105.

Техническое задание составил: _________________Верховцев Н.А.

Заместитель генерального директора

по производству

ОАО "Северное молоко"

Моб:+7-921-830-25-84

Почта: VerkhovtsevNA@milk35.ru

ТЗ согласовано:____________________Муртазаев Х.Х.

ТЗ согласовано:___________________Подрядная организация____________________