Приложение №1 к договору

подряда № ____/20/ОАО

Техническое задание.

Наименование работ:  Выполнение строительных работ по отделке цокольных балок керамогранитной снаружи и керамической плиткой внутри производственных помещений на участках 2го и 3го этапа на объекте «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

Объём работ

- Выполнить монтаж подсистемы (металлический каркас), облицовку наружной поверхности цоколя керамогранитной плиткой на участках 2го и 3его этапов реконструкции. – объём работ 180м2

- Выполнить монтаж водоотливов (отливы предоставляет заказчик, крепёжные элементы предоставляет подрядчик) поверх смонтированной керамогранитной плитки. – объём работ 130м.пог.

- Выполнить облицовку внутренней поверхности цоколя плиткой керамической с частичным выравниванием поверхности. Затирка белого цвета (не пористая).В местах примыкания к полу выполнить устройство полиуретонового герметика – объём работ 120м2.

- Установка нащельников белого цвета RAL 9003 в местах примыкания между плиткой и СП. Герметизация в местах установки герметиком. – объём работ 75м2.

Рис. 1. Схема монтажа утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки

Материалы, используемые для облицовки цоколя, входящие в поставку подрядчика:

- Керамогранит ЕВРОКЕРАМИКА 0105G матовый соль-перец 60х60*10мм светло-серый

- Анкер фасадный 10х100

- Кронштейн КК 70*50*50 2,0 мм прокладка в комплекте

- Кронштейн КК 90*50*50 2,0 мм прокладка в комплекте

- Кронштейн КК 120*50*50 2,0 мм прокладка в комплекте

- Крепежный клямер стартовый

- Крепежный клямер рядовой

- Крепежный клямер угловой

- Крепежный клямер завершающий

- Профиль горизонтальный основной ПГ 30x30мм либо 40*40мм 1.2мм 3.0м

- Профиль вертикальный промежуточный ПВП 20х21.5х30 1.2мм 3.0м

- Профиль вертикальный основной ПВО 20х21.5x30 1.2мм 3.0м

- Профиль крепёжный Z-образный 20*40 1,2мм 3,0м

- Профиль крепёжный шляпный 20*50*20 1,2мм 3,0м

- Саморез кровельный с пресс шайбой (САМОСВЕРЛЯЩИЙ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ С ШАЙБОЙ TERMOCLIP BFS G14 ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ) 4.8X19 ММ

- Плитка KERAMA MARAZZI Белый парус блестящий 25х40 арт. 6600

- Герметик Sika, Basf, U-seal либо аналог по согласованию с заказчиком

- Другие, необходимые для выравнивания поверхности материалы, не входящие в указанный список.

Объём работ по монтажу утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 2ом этапе составляет: 60 м2

Объём работ по монтажу утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 3ем этапе составляет: 120 м2

Рис. 2,3. Схема монтажа утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 2м этапе.

Рис. 4. Схема монтажа утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 3м этапе реконструкции (участок сушки).

Рис. 5. Схема монтажа утеплителя, подсистемы и керамогранитной плитки на 3м этапе реконструкции (участок подготовки сыворотки и существующих ВВУ).

Высота цоколя снаружи составляет 1100-1300мм

Высота цоколя внутри составляет 1000мм

Требования к работникам:

Все работники, выполняющие работы внутри производственных помещений должны предоставить медицинское заключение на работы на пищевом предприятии.

Предоставление КП:

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.

Рис.6. Табличная форма предоставления КП.

ТЗ подготовил: ________________________________________ Верховцев Николай Андреевич

Ведущий инженер проекта

ОАО "Северное молоко"

Моб:+7-921-830-25-84

Почта: VerkhovtsevNA@milk35.ru

Skype: VerkhovtsevNA

ТЗ согласовано: ___________________подрядная организация ______________